Sédiments dragués

Version du 06/02/2020 à 14:51:06

DÉFINITIONS ET PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Définitions et objectifs

L’évolution et l’impact des sédiments immergés sont évalués selon la norme  du Groupe d’Etudes et d’Observations sur le Dragage et l’Environnement (GEODE) par le pourcentage de rejets de sédiments immergés inférieurs à N1 et le pourcentage de sédiments dragués supérieurs à N1, ainsi que par la turbidité ou la teneur en matière en suspension.

L’indicateur « Sédiments dragués » permet d’évaluer le pourcentage de sédiments susceptibles d'être dragués dans les ports du Parc supérieurs à la norme GEODE N1.

Objet évalué

L’indicateur « Sédiments dragués » permet d’évaluer le pourcentage de sédiments susceptibles d'être dragués dans les ports du Parc supérieurs à la norme GEODE N1

Finalité(s)

F4. Le bon état des eaux marines

Déclinaison locale des finalités

PNM Iroise :

Thème(s)

Qualité de l'eau

Ecorégion

Océan mondial

DPSIR

Pressions

Référence principale

PNMI, 2010, Plan de gestion PNM Iroise - Finalités de gestion et carte des vocations, 730p.

Indicateurs corrélés

PRODUCTION

Données brutes

Teneurs en éléments des sédiments dragués et susceptibles d'être dragués

Source des données

Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Finistère
Etudes d’impact fournies par les porteurs de projets de dragage ou d’immersion 
CEREMA via le suivi du réseau national de surveillance des ports maritimes (REPOM)

Stratégie spatiale

Ports suivis dans le cadre du RÉseau national de surveillance de la qualité des eaux et des sédiments des POrts Maritimes (REPOM)

Stratégie temporelle

Tous les 3 ans pour les sites susceptibles d’être dragués sur les sites de suivi complémentaire (en même temps que le suivi « carénage »)

Moyens humains et matériels

Matériel : /
Moyens humains : 1 chargé de mission

Protocole de récolte

Le Groupe d'Etude et d'Observation sur le Dragage et l'Environnement (GEODE) a défini deux niveaux pour les teneurs en différents éléments dans les sédiments : métaux lourds, Polychlorobiphényles (PCB), Tributylétain (TBT) et hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les sédiments :

• Niveau 1 : concentrations en contaminant en dessous desquelles l'immersion peut être pratiquée sans études complémentaires,

• Niveau 2 : concentrations au - dessus desquelles l'immersion est susceptible d'être interdite, sous réserve que cette interdiction soit la solution la moins dommageable pour l'environnement.

L’arrêté du 9 aout 2006 « Relatif aux niveaux de référence à prendre en compte lors d'une analyse de sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire» complété des diverses propositions effectuées par le groupement GEODE fixe des valeurs guide, exprimées en mg/kg de sédiment sec sur la fraction inférieure à deux millimètres.

|  |  | Niveau 1 (mg/Kg) | Niveau 2 (mg/Kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| métaux | Arsenic | 25 | 50 |
| Cadmium | 1,2 | 2,4 |
| Chrome | 90 | 180 |
| Cuivre | 45 | 90 |
| Mercure | 0,4 | 0,8 |
| Plomb | 100 | 200 |
| Nickel | 37 | 74 |
| Zinc | 276 | 552 |
| Polychloro- biphényles | PCB28 | 0,025 | 0,050 |
| PCB 52 | 0,025 | 0,050 |
| PCB 101 | 0,050 | 0,100 |
| PCB 118 | 0,025 | 0,050 |
| PCB 138 | 0,050 | 0,100 |
| PCB153 | 0,050 | 0,100 |
| PCB 180 | 0,025 | 0,050 |
| ∑ PCB | 0,5 | 1 |
| Tributylétain | TBT | 0,1 | 0,4 |
| Hydrocarbures Aromatiques polycycliques | Benzo(a)pyrène | 0,2 | 1 |
| Benzo(b)fluoranthène | 0,3 | 3 |
| Benzo(ghi)perylène | 0,2 | 1 |
| Benzo(k)fluoranthène | 0,2 | 2 |
| Fluoranthène | 0,4 | 5 |
| Indeno(123cd)pyrène | 0,2 | 1 |
| Acénaphtène | 0,11 |  |
| Anthracène | 0,51 |  |
| Benzo(a)anthracène | 0,71 |  |
| Benzo(ah)anthracène | 0,11 |  |
| Chrysène | 1,01 |  |
| Dibenzo(ah)anthracène | 0,1 |  |
| Fluorène | 0,17 |  |
| Naphtalène | 0,21 |  |
| Phénanthrène | 1,01 |  |
| pyrène | 1,51 |  |

Figure 43 : Tableau des niveaux de référence utilisé pour le bilan national du programme sédiment

du réseau REPOM (mg/Kg de sédiment sec)

1 – Sédiments dragués :

Les données seront extraites des études d’impact.

2 – Sédiments susceptibles d’être dragués :

Les données d’analyse des sédiments réalisées pour l’indicateur « Carénage » seront exploitées.

Ces données sont ensuite comparées avec les normes de la grille GEODE. Dès qu’un dépassement est mesuré pour un seul des éléments recherchés, le point est considéré comme dépassant la norme.

Référentiel(s) utilisé(s)

Base(s) de données utilisée(s)

Précisions

Métriques

Pourcentage de sédiments dragués ou susceptibles d’être dragués supérieurs à la norme

Stratégie spatiale

Echelle du Parc

Stratégie temporelle

Tous les 3 ans

Moyens humains et matériels

moyens humains : 1 chargé de mission

Méthode de calcul

En fonction de l’ensemble des résultats collectés pour les sédiments dragués ou susceptibles d’être dragués, le pourcentage de sédiments dont les teneurs en différents éléments sont supérieures à la norme GEODE N1 par rapport à l’ensemble des points suivis estcalculé. Ce résultat donne le résultat de la métrique.

INDICATEUR

Stratégie spatiale

A l'échelle du Parc

Stratégie temporelle

Tous les 3 ans

Moyens humains et matériels

moyens humains : 1 chargé de mission

Méthode de calcul

L'indicateur correspond à la métrique calculée interprétée selon la grille de lecture suivante.

Lecture

Grille de lecture

| Métrique | indéterminé | très mauvais (score=1) | mauvais (score=2) | moyen (score=3) | bon (score=4) | très bon (score=5) | coefficient de pondération |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pourcentage des boues dragués > N1 (%) |  | [80-100%] | [60-80%[ | [40-60%[ | [20-40%[ | [0-20%[ | 2 |

DISCUSSION

Causes d‘évolution temporelles

Points forts / points faibles

Applicable à différents contextes

Non

Applicabilité

Indicateur opérationnel

Dans une AMP > Iroise / Parc naturel marin

Bases conceptuelles solides

Basé sur des publications, rapports  scientifiques, réglementation

Réactivité

Sensible et réactif à court terme

Nécessité d'études pour définir des seuils

Grille de lecture calibrée [seuils ou tendances]

Disponibilités des données

Données non collectées dans le cadre d’un suivi existant

Facilement compréhensible pour le public visé

Appropriation complexe pour le non-spécialiste

Principaux avantages

Principales limites

Pistes d'amélioration

BIBLIOGRAPHIE

Bibliographie

CREDITS

Auteur

Reda NEVEU : reda.neveu@aires-marines.fr

Contributeur(s)

Elodie GAMP : elodie.gamp@ofb.gouv.fr