Substances hydrophobes dans zones de mouillage et portuaires

Version du 28/01/2020 à 07:52:28

DÉFINITIONS ET PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Définitions et objectifs

L’évolution et l’impact de substances nocives issues de l’utilisation des produits de carénage sont étudiés par la norme de qualité environnementale (NQE) de la DCE pour les substances hydrophiles ainsi que la concentration des hydrocarbures (HAP), des métaux lourds et des biocides dans les sédiments des zones de mouillage et portuaires.

L’indicateur « Substances hydrophobes dans les ports et zones de mouillage » permet d’évaluer les concentrations moyennes annuelles en hydrocarbures, métaux lourds et biocides sur les zones de mouillage et portuaires. La lecture de l'indicateur est basé sur l'utilisation des normes de GEODE et des niveaux N1 et N2.

Objet évalué

L’indicateur « Substances hydrophobes dans les ports et zones de mouillage » permet d’évaluer les concentrations moyennes annuelles en hydrocarbures, métaux lourds et biocides sur les zones de mouillage et portuaires.

Finalité(s)

F4. Le bon état des eaux marines
F6. Le développement durable des usages

Déclinaison locale des finalités

PNM Iroise

Thème(s)

Qualité de l'eau

Ecorégion

Océan mondial

DPSIR

Impacts

Référence principale

PNMI, 2010, Plan de gestion PNM Iroise - Finalités de gestion et carte des vocations, 730p.

Indicateurs corrélés

Concentration des contaminants dans le milieu marin - sédiment

PRODUCTION

Données brutes

Concentration en hydrocarbures (HAP), métaux lourds et biocides dans les sédiments des zones de mouillage et portuaires

Source des données

Prélèvements réalisés par le Parc

Stratégie spatiale

Sites de prélèvements définis dans le périmètre du Parc. Par exemple, le PNMI a défini 13 sites de prélèvements.

Stratégie temporelle

Tous les 3 ans

Moyens humains et matériels

Matériel : 
- embarcation semi-rigide 8 m selon les sites ;
- Pelle/truelle en plastique (pas de métal) ;
- Pot de prélèvement en plastique à large col ;
- étiquettes pour identification du prélèvement avec n° de devis IDHESA ;
- glacière avec pains de glace pour la conservation des échantillons ;

Moyens humains :  
4 plongeurs

Protocole de récolte

Les prélèvements sont effectués en plongée sur les zones de mouillage et à proximité des aires de carénage.

- Approcher le plus doucement possible sur la zone pour ne pas remuer les sédiments.

- Prélever avec la pelle 300 g de sédiments sur une profondeur de 2 cm environ.

Les échantillons sont conservés dans la glacière et congelés si stockés, puis ils sont envoyés pour analyses à un laboratoire :

1 - Analyses chimiques :

- métaux : Cuivre et Zinc

- Organo-étains (6)

- Biocides : Diuron et Irgarol

Le Groupe d'Etude et d'Observation sur le Dragage et l'Environnement (GEODE) a défini deux niveaux pour les teneurs en différents éléments dans les sédiments : métaux lourds, Polychlorobiphényles (PCB), Tributylétain (TBT) et hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les sédiments :

• Niveau 1 : concentrations en contaminant en dessous desquelles l'immersion peut être pratiquée sans études complémentaires,

• Niveau 2 : concentrations au - dessus desquelles l'immersion est susceptible d'être interdite, sous réserve que cette interdiction soit la solution la moins dommageable pour l'environnement.

L’arrêté du 9 aout 2006 « Relatif aux niveaux de référence à prendre en compte lors d'une analyse de sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire» complété des diverses propositions effectuées par le groupement GEODE fixe des valeurs guide, exprimées en mg/kg de sédiment sec sur la fraction inférieure à deux millimètres.

|  |  | Niveau 1 (mg/Kg) | Niveau 2 (mg/Kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| métaux | Arsenic | 25 | 50 |
| Cadmium | 1,2 | 2,4 |
| Chrome | 90 | 180 |
| Cuivre | 45 | 90 |
| Mercure | 0,4 | 0,8 |
| Plomb | 100 | 200 |
| Nickel | 37 | 74 |
| Zinc | 276 | 552 |
| Polychloro- biphényles | PCB28 | 0,025 | 0,050 |
| PCB 52 | 0,025 | 0,050 |
| PCB 101 | 0,050 | 0,100 |
| PCB 118 | 0,025 | 0,050 |
| PCB 138 | 0,050 | 0,100 |
| PCB153 | 0,050 | 0,100 |
| PCB 180 | 0,025 | 0,050 |
| ∑ PCB | 0,5 | 1 |
| Tributylétain | TBT | 0,1 | 0,4 |
| Hydrocarbures Aromatiques polycycliques | Benzo(a)pyrène | 0,2 | 1 |
| Benzo(b)fluoranthène | 0,3 | 3 |
| Benzo(ghi)perylène | 0,2 | 1 |
| Benzo(k)fluoranthène | 0,2 | 2 |
| Fluoranthène | 0,4 | 5 |
| Indeno(123cd)pyrène | 0,2 | 1 |
| Acénaphtène | 0,11 |  |
| Anthracène | 0,51 |  |
| Benzo(a)anthracène | 0,71 |  |
| Benzo(ah)anthracène | 0,11 |  |
| Chrysène | 1,01 |  |
| Dibenzo(ah)anthracène | 0,1 |  |
| Fluorène | 0,17 |  |
| Naphtalène | 0,21 |  |
| Phénanthrène | 1,01 |  |
| pyrène | 1,51 |  |

Figure 44 : Tableau des niveaux de référence utilisé pour le bilan national du programme sédiment

du réseau REPOM (mg/Kg de sédiment sec)

2 -  Granulométrie :

Tamisage par classe de taille (intervalle de 2mm) pour interprétation des résultats et comparaisons entre sites.

Les données sont communiquées aux communes concernées.

Référentiel(s) utilisé(s)

Base(s) de données utilisée(s)

Précisions

Métriques

Concentration moyenne annuelle en hydrocarbures (HAP), métaux lourds et biocides dans les sédiments des zones de mouillage et portuaires

Stratégie spatiale

Sites de prélèvements définis dans le périmètre du Parc. Par exemple, le PNMI a défini 13 sites de prélèvements.

Stratégie temporelle

Tous les 3 ans

Moyens humains et matériels

Moyens humains : 1 chargé de mission

Méthode de calcul

Pour chaque point et chaque molécule recherchée, la concentration moyenne annuelle est calculée.

INDICATEUR

Stratégie spatiale

A l'échelle du Parc

Stratégie temporelle

Tous les 3 ans

Moyens humains et matériels

Moyens humains : 1 chargé de mission

Méthode de calcul

La concentration moyenne annuelle par point et par molécule est comparée à celle de la norme N2 de la grille GEODE.

Dès lors que la moyenne annuelle calculée pour une seule des molécules est supérieure à la valeur de la norme N2 GEODE, le point est considéré comme mauvais. Si un seul des 21 points est mauvais, la métrique est alors considérée comme étant en mauvais état.

Lecture

Grille de lecture

| Métrique | indéterminé | très mauvais (score=1) | mauvais (score=2) | moyen (score=3) | bon (score=4) | très bon (score=5) | coefficient de pondération |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concentration des hydrocarbures (HAP), des métaux lourds et des biocides dans les sédiments des zones de mouillage et portuaires |  | > N2 |  |  | < N2 | < N1 | 2 |

DISCUSSION

Causes d‘évolution temporelles

Points forts / points faibles

Applicable à différents contextes

Non

Applicabilité

Indicateur opérationnel

Dans une AMP > Iroise / Parc naturel marin

Bases conceptuelles solides

Basé sur des publications, rapports  scientifiques, réglementation

Réactivité

Sensible et réactif à court terme

Nécessité d'études pour définir des seuils

Grille de lecture calibrée [seuils ou tendances]

Disponibilités des données

Données disponibles dans le cadre d’un suivi pérenne à une échelle spatio-temporelle adaptée

Facilement compréhensible pour le public visé

Appropriation complexe pour le non-spécialiste

Principaux avantages

Principales limites

Pistes d'amélioration

BIBLIOGRAPHIE

Bibliographie

CREDITS

Auteur

Reda NEVEU : reda.neveu@aires-marines.fr

Contributeur(s)

Elodie GAMP : elodie.gamp@ofb.gouv.fr