Rejets des flottilles de pêche professionnelle

Version du 22/09/2021 à 14:08:22

DÉFINITIONS ET PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Définitions et objectifs

L’indicateur "Rejets des flottilles de pêche professionnelle" permet de connaître l’évolution des pratiques de rejets en mer d’espèces halieutiques non ciblées par les pêcheurs professionnels, pour une ou plusieurs flottilles d'intérêt particulier. Il s'intéresse au taux de rejets par rapport à la capture totale. L'objectif est de réduire de façon significative les rejets d’espèces halieutiques.

Objet évalué

L'indicateur permet d'évaluer l'évolution de la quantité de rejets réalisés par la pêche professionnelle embarquée.

Finalité(s)

F5. L’exploitation durable des ressources

Déclinaison locale des finalités

PNMI :

Thème(s)

Usages > Aspect écologique
Usages > Pêche et aquaculture

Réglementation

DCF [Data Collection Framework]

Ecorégion

Océan mondial

DPSIR

Impacts

Référence principale

Indicateurs corrélés

PRODUCTION

Données brutes

Poids total des captures par opération de pêche

Source des données

Données collectées lors des observations embarquées réalisées à bord des navires de pêche professionnelle (ObsMer). Pour avoir une image suffisamment représentative à l'échelle de l'AMP, les observations du programme national ObsMer sont suréchantillonnées afin de couvrir un nombre de navires suffisamment représentatifs à cette échelle.

Stratégie spatiale

Données collectées à l'échelle de l'AMP ou de toutes zones d'intérêt.

Stratégie temporelle

Données collectées au cours de l'ensemble des opérations de pêche réalisées au cours d'une marée. Le nombre de marées à échantillonner pour chaque flottille est défini par un plan d'échantillonnage.

Moyens humains et matériels

un observateur embarqué, les formulaires de saisie des données à bord

Protocole de récolte

Les données sont collectées selon le protocole de collecte de données ObsMer du Système d'Informations Halieutiques (SIH) de l'Ifremer. Le protocole de collecte, ainsi que les formulaires de saisie de données sont disponibles ici : https://sih.ifremer.fr/Ressources/ObsMer

Référentiel(s) utilisé(s)

référentiel espèces FAO
référentiel engins FAO
référentiel spatial CIEM

Base(s) de données utilisée(s)

Allegro - SIH (Ifremer)

Précisions

La collaboration avec l'Ifremer et la DPMA dans le cadre de la convention OFB/Ifremer/DPMA permet la mise à disposition des outils du SIH pour la collecte, la saisie et la bancarisation des données.

Poids total des rejets par opération de pêche

Source des données

Données collectées lors des observations embarquées réalisées à bord des navires de pêche professionnelle (ObsMer). Pour avoir une image suffisamment représentative à l'échelle de l'AMP, les observations du programme national ObsMer sont suréchantillonnées afin de couvrir un nombre de navires suffisamment représentatifs à cette échelle.

Stratégie spatiale

Données collectées à l'échelle de l'AMP ou de toutes zones d'intérêt.

Stratégie temporelle

Données collectées au cours de l'ensemble des opérations de pêche réalisées au cours d'une marée. Le nombre de marées à échantillonner pour chaque flottille est défini par un plan d'échantillonnage.

Moyens humains et matériels

un observateur embarqué, les formulaires de saisie des données à bord

Protocole de récolte

Les données sont collectées selon le protocole de collecte de données ObsMer du Système d'Informations Halieutiques (SIH) de l'Ifremer. Le protocole de collecte, ainsi que les formulaires de saisie de données sont disponibles ici : https://sih.ifremer.fr/Ressources/ObsMer

Référentiel(s) utilisé(s)

référentiel espèces FAO
référentiel engins FAO
référentiel spatial CIEM

Base(s) de données utilisée(s)

Allegro - SIH (Ifremer)

Précisions

La collaboration avec l'Ifremer et la DPMA dans le cadre de la convention OFB/Ifremer/DPMA permet la mise à disposition des outils du SIH pour la collecte, la saisie et la bancarisation des données.

Métriques

Taux de rejets

Stratégie spatiale

Données analysées à l'échelle de l'AMP ou de toutes zones d'intérêt.

Stratégie temporelle

Selon la durée des observations réalisées, le taux de rejet peut être calculé par mois, trimestre, année ou toute durée intermédiaire.

Moyens humains et matériels

un statisticien, l'accès aux données déclaratives de l'ensemble des pêcheurs actifs dans la zone d'étude sur la durée concernée par les embarquements

Méthode de calcul

Le poids des rejets est rapporté au poids des captures total pour calculer un taux de rejet par opération de pêche.

Les taux de rejet sont calculés pour l'ensemble des opérations de pêche pour obtenir un taux de rejet moyen observé.

Afin d'avoir une image représentative à l'échelle de l'ensemble des marées réalisées par les pêcheurs actifs dans la zone d'étude (AMP ou autres), les données observées sont élevées sur la base des déclarations de pêche des pêcheurs sur la même période.

Selon les besoins, ces analyses peuvent se faire à différentes échelles temporelles et être plus ou moins précises (calcul par engin, voire par métier).

INDICATEUR

Stratégie spatiale

Indicateur calculé à l'échelle de l'AMP ou de toutes zones d'intérêt.

Stratégie temporelle

L'indicateur se basant sur l'évolution du taux de rejet, un certain recul dans le temps est nécessaire pour étudier la représentativité statistique de l'évolution sur des périodes similaires (mois, trimestre, année ou toute durée intermédiaire).

Moyens humains et matériels

statisticien

Méthode de calcul

L'indicateur se calcule sur l'étude des tendances par tests statistiques sur une période donnée.

Lecture

L'indicateur s'interprète en fonction de l'évolution au cours du temps. Pour que l'interprétation soit interprétable, il est nécessaire d'avoir un nombre d'itérations suffisants (grand minimum 3), plus le nombre d'itérations sera important, plus l'évaluation de la tendance sera fiable.

Grille de lecture

|  | Très mauvais | Mauvais | Moyen | Bon | Très bon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evolution du taux de rejets | / |  |  |  | / |
| Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

DISCUSSION

Causes d‘évolution temporelles

- modifications des engins de pêche
- modifications des réglementations
- modifications des espèces ciblées

Points forts / points faibles

Applicable à différents contextes

Non

Applicabilité

Indicateur opérationnel

Dans une AMP > Iroise / Parc naturel marin

Bases conceptuelles solides

Basé sur des publications, rapports  scientifiques, réglementation

Réactivité

Peu sensible ou sensible à  moyen/long terme

Nécessité d'études pour définir des seuils

Grille de lecture calibrée [seuils ou tendances]

Disponibilités des données

Données disponibles dans le cadre d’un suivi pérenne mais pas à la bonne échelle

Facilement compréhensible pour le public visé

Appropriation simple pour le non-spécialiste

Principaux avantages

- indicateur robuste

- protocole, saisie et analyse de données éprouvées depuis longtemps au niveau national

Principales limites

- grandes quantités de données nécessaires

- collecte de données coûteuse et chronophage

- repose sur le volontariat des pêcheurs pour la réalisation des embarquements

Pistes d'amélioration

BIBLIOGRAPHIE

Bibliographie

CREDITS

Auteur

Elodie GAMP : elodie.gamp@ofb.gouv.fr

Contributeur(s)

Elodie GAMP : elodie.gamp@ofb.gouv.fr