Sédiments immergés

Version du 28/01/2020 à 07:23:28

DÉFINITIONS ET PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Définitions et objectifs

L’évolution et l’impact des sédiments immergés sont évalués selon la norme  du Groupe d’Etudes et d’Observations sur le Dragage et l’Environnement (GEODE) par le pourcentage de rejets de sédiments immergés inférieurs à N1 et le pourcentage de sédiments dragués supérieurs à N1, ainsi que par la turbidité ou la teneur en matière en suspension.

L’indicateur « Sédiments immergés » permet d’évaluer le pourcentage de sédiments immergés dans les eaux du Parc inférieurs à la norme GEODE N1.

Objet évalué

L’indicateur « Sédiments immergés » permet d’évaluer le pourcentage de sédiments immergés dans les eaux du Parc inférieurs à la norme GEODE N1.

Finalité(s)

F4. Le bon état des eaux marines

Déclinaison locale des finalités

- PNM Iroise 
- PNM Golfe du Lion

Thème(s)

Qualité de l'eau

Ecorégion

Océan mondial

DPSIR

Pressions

Référence principale

PNMI, 2010, Plan de gestion PNM Iroise - Finalités de gestion et carte des vocations, 730p.

Indicateurs corrélés

Sédiments dragués

PRODUCTION

Données brutes

Teneurs en éléments des sédiments immergés

Source des données

Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Finistère
Etudes d’impact fournies par les porteurs de projets de dragage ou d’immersion 
CEREMA via le suivi du réseau national de surveillance des ports maritimes (REPOM)

Stratégie spatiale

A l'échelle des projets considérés dans le Parc

Stratégie temporelle

En fonction des projets déposés

Moyens humains et matériels

Matériel : /
Moyens humains : 1 chargé de mission

Protocole de récolte

Les analyses sont à la charge des porteurs de projet.

Le Groupe d'Etude et d'Observation sur le Dragage et l'Environnement (GEODE) a défini deux niveaux pour les teneurs en différents éléments dans les sédiments : métaux lourds, Polychlorobiphényles (PCB), Tributylétain (TBT) et hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :

• Niveau 1 : concentrations en contaminant en dessous desquelles l'immersion peut être pratiquée sans études complémentaires,

• Niveau 2 : concentrations au - dessus desquelles l'immersion est susceptible d'être interdite, sous réserve que cette interdiction soit la solution la moins dommageable pour l'environnement.

L’arrêté du 9 aout 2006 « Relatif aux niveaux de référence à prendre en compte lors d'une analyse de sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire» complété des diverses propositions effectuées par le groupement GEODE fixe des valeurs guide, exprimées en mg/kg de sédiment sec sur la fraction inférieure à deux millimètres.

|  |  | Niveau 1 (mg/Kg) | Niveau 2 (mg/Kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Métaux lourds | Arsenic | 25 | 50 |
| Cadmium | 1,2 | 2,4 |
| Chrome | 90 | 180 |
| Cuivre | 45 | 90 |
| Mercure | 0,4 | 0,8 |
| Plomb | 100 | 200 |
| Nickel | 37 | 74 |
| Zinc | 276 | 552 |
| Polychloro- biphényles | PCB28 | 0,025 | 0,050 |
| PCB 52 | 0,025 | 0,050 |
| PCB 101 | 0,050 | 0,100 |
| PCB 118 | 0,025 | 0,050 |
| PCB 138 | 0,050 | 0,100 |
| PCB153 | 0,050 | 0,100 |
| PCB 180 | 0,025 | 0,050 |
| ∑ PCB | 0,5 | 1 |
| Tributylétain | TBT | 0,1 | 0,4 |
| Hydrocarbures Aromatiques polycycliques | Benzo(a)pyrène | 0,2 | 1 |
| Benzo(b)fluoranthène | 0,3 | 3 |
| Benzo(ghi)perylène | 0,2 | 1 |
| Benzo(k)fluoranthène | 0,2 | 2 |
| Fluoranthène | 0,4 | 5 |
| Indeno(123cd)pyrène | 0,2 | 1 |
| Acénaphtène | 0,11 |  |
| Anthracène | 0,51 |  |
| Benzo(a)anthracène | 0,71 |  |
| Benzo(ah)anthracène | 0,11 |  |
| Chrysène | 1,01 |  |
| Dibenzo(ah)anthracène | 0,1 |  |
| Fluorène | 0,17 |  |
| Naphtalène | 0,21 |  |
| Phénanthrène | 1,01 |  |
| pyrène | 1,51 |  |

Figure 42 : Tableau des niveaux de référence utilisé pour le bilan national du programme sédiment

du réseau REPOM (mg/Kg de sédiment sec)

Une comparaison des mesures effectuées ou prévues sera faite avec les normes de la grille GEODE. Dès qu’une mesure dépasse le seuil, le point est considéré comme mauvais.

Référentiel(s) utilisé(s)

Base(s) de données utilisée(s)

Précisions

Métriques

Pourcentage des rejets de sédiments immergés inférieurs à N1

Stratégie spatiale

A l'échelle du Parc

Stratégie temporelle

Selon les projets

Moyens humains et matériels

moyens humains : 1 chargé de mission

Méthode de calcul

En fonction du nombre total de dossiers déposés pour des rejets de sédiments immergés au sein du Parc naturel marin d’Iroise, un pourcentage de rejets immergés inférieurs à la norme GEODE N1 sera calculé. Ce pourcentage donnera le résultat de la métrique.

INDICATEUR

Stratégie spatiale

A l'échelle du Parc

Stratégie temporelle

Annuelle

Moyens humains et matériels

moyens humains : 1 chargé de mission

Méthode de calcul

L'indicateur correspond à la valeur de la métrique interprétée selon la grille de lecture suivante.

Lecture

Grille de lecture

| Métrique | indéterminé | très mauvais (score=1) | mauvais (score=2) | moyen (score=3) | bon (score=4) | très bon (score=5) | coefficient de pondération |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pourcentage des rejets de boues immergées inférieures à N1 (%) |  | <50% | [50-70%[ | [70-90%[ | [90-100%[ | 100% ou pas d’immersion | 3 |

DISCUSSION

Causes d‘évolution temporelles

Points forts / points faibles

Applicable à différents contextes

Non

Applicabilité

Indicateur en développement

Dans une AMP > golfe du Lion / Parc naturel marin

Indicateur opérationnel

Dans une AMP > Iroise / Parc naturel marin

Bases conceptuelles solides

Basé sur des publications, rapports  scientifiques, réglementation

Réactivité

Sensible et réactif à court terme

Nécessité d'études pour définir des seuils

Grille de lecture calibrée [seuils ou tendances]

Disponibilités des données

Données non collectées dans le cadre d’un suivi existant

Facilement compréhensible pour le public visé

Appropriation complexe pour le non-spécialiste

Principaux avantages

Principales limites

Pistes d'amélioration

BIBLIOGRAPHIE

Bibliographie

CREDITS

Auteur

Reda NEVEU : reda.neveu@aires-marines.fr

Contributeur(s)

Elodie GAMP : elodie.gamp@ofb.gouv.fr